东南大学自动控制实验室

实 验 报 告

课程名称：       自动控制原理

实验名称：         系统频率特性的测试

院（ 系）：    自动化学院     专    业：  自动化

姓    名：   张韫译萱       学    号：  08023214

实验时间：  2025.12.16      评定成绩：

审阅教师：

实验四  系统频率特性的测试

一、实验目的

（1）明确测量幅频和相频特性曲线的意义

（2）掌握幅频曲线和相频特性曲线的测量方法

（3）利用幅频曲线求出系统的传递函数

二、实验原理

在设计控制系统时，首先要建立系统的数学模型，而建立系统的数学模型是控制系统设计的前提和难点。建模一般有机理建模和辨识建模两种方法。机理建模就是根据系统的物理关系式，推导出系统的数学模型。辨识建模主要是人工或计算机通过实验来建立系统数学模型。两种方法在实际的控制系统设计中，常常是互补运用的。辨识建模又有多种方法。本实验采用开环频率特性测试方法，确定系统传递函数，俗称频域法。还有时域法等。准确的系统建模是很困难的，要用反复多次，模型还不一定建准。模型只取主要部分，而不是全部参数。

另外，利用系统的频率特性可用来分析和设计控制系统，用Bode图设计控制系统就是其中一种。

幅频特性就是输出幅度随频率的变化与输入幅度之比，即，测幅频特性时，改变正弦信号源的频率测出输入信号的幅值或峰峰值和输输出信号的幅值或峰峰值

测相频有两种方法：

（1）双踪信号比较法：将正弦信号接系统输入端，同时用双踪示波器的Y1和Y2测量系统的输入端和输出端两个正弦波，示波器触发正确的话，可看到两个不同相位的正弦波，测出波形的周期T和相位差Δt，则相位差。这种方法直观，容易理解。就模拟示波器而言，这种方法用于高频信号测量比较合适。

（2）李沙育图形法：将系统输入端的正弦信号接示波器的X轴输入，将系统输出端的正弦信号接示波器的Y轴输入，两个正弦波将合成一个椭圆。通过椭圆的切、割比值；椭圆所在的象限；椭圆轨迹的旋转方向三个要素来决定相位差。就模拟示波器而言，这种方法用于低频信号测量比较合适。若用数字示波器或虚拟示波器，建议用双踪信号比较法。

利用幅频和相频的实验数据可以作出系统的波Bode图和Nyquist图

三、实验设备

THBDC-1实验平台

THBDC-1虚拟示波器

四、实验线路图（见图4-1）

图4-1模拟器件接线图

图4-2 MATLAB Simulink仿真图

图4-3 Subsystem 仿真框图

五、实验步骤

（1）如图4-1所示硬件接线，建议使用功能完好运算放大器单元，信号源的输入使用“数据采集接口”DA1（模拟量输出通道），系统输出接“数据采集接口”AD2（数字量输入通道）。

若不具备硬件接线环境，可参考图4-2和图4-3（将Subsystem视为黑盒），在MATLAB Simulink软件中搭建仿真模型，自行设置参数（正弦波有失真的情况，可通过修改仿真参数max step size，更改为0.001即可）。

Simulink仿真框图（参数已设置好）：

部分波形（黄色为输出波形，蓝色为输入正弦波，展示ω=1，10，40时的波形）：

（2）信号源选“正弦波”，幅度、频率根据实际线路图自定，要预习。

（3）点击屏上THBDC-1示波器图标，直接点击“确定”，进入虚拟示波器界面，在“通道选择”下拉菜单中选“通道（1-2）”，“采样频率”调至“1”（一般采用1-5即可，单位是KHz）。点“开始采集”后，虚拟示波器可看到正弦波，再点“停止采集”，波形将被锁住，利用示波器“双十跟踪”可准确读出波形的幅度。改变信号源的频率，分别记录系统输入和输出的峰峰值，填入幅频数据表中。f=0.16时要耐心等待出现完整的波形。

（4）测出双踪不同频率下的Δt和T填相频数据表，利用公式算出相位差。

| 频率f(Hz) | 0.16 | 0.32 | 0.64 | 1.11 | 1.59 | 2.39 | 3.18 | 4.78 | 6.37 | 11.1 | 15.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ω | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 7.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 70.0 | 100.0 |
| 2 | 3.995V | 3.996V | 3.987V | 3.990V | 3.995V | 3.995V | 3.990V | 3.991V | 3,990V | 3.995V | 3.998V |
| 2 | 3.956V | 3.876V | 3.577V | 3.021V | 2.444V | 1.698V | 1.198V | 0.628V | 0.375V | 0.107V | 0.039V |
| 20Lg | -0.085 | -0.265 | -0.942 | -2.416 | -4.268 | -7.432 | -10.450 | -16.062 | -20.539 | -31.443 | -40.216 |
| Δt | -0.150s | -0.164s | -0.145s | -0.142s | -0.136s | -0.124s | -0.111s | -0.089s | -0.075s | -0.049s | -0.038s |
| T | 6.228s | 3.120s | 1.558s | 0.899s | 0.627s | 0.421s | 0.315s | 0.209s | 0.157s | 0.091s | 0.063s |
|  | -8.671 | -18.923 | -33.504 | -56.863 | -78.086 | -106.033 | -126.857 | -153.301 | -171.975 | -193.846 | -217.143 |

六、实验预习与问答

（1）当遇到系统参数未知时，如何确定正弦信号源的频率？本次实验如何确定正弦信号的幅值？幅度太大会出现什么问题，幅度过小又会出现什么问题？

信号源频率确定：若系统参数未知时，则考虑采用逐点测量，按一定步长增加信号频率，测量不同频率下的输出电压、相位差。然而，频率过小没有实际意义，故选择1到100的范围进行测量。

正弦信号幅值确定：根据系统参数和正弦波频率，估算出正弦信号幅值的范围，然后选择范围中间值作为正弦信号的幅值。

若幅度过大，则会导致波形超出线性变化区域，出现失真现象；若幅度过小，则会导致测量不精确、信噪比不够等问题，系统受外界干扰较大。因此，合适的正弦信号既要保证输出波形不失真，又要保证测量的有效性。

（2）根据电路原理图，请完成对本系统的机理建模并求出开环传递函数。

本系统由一个比例环节和三个惯性环节组成，开环传递函数为：

G(s)=1(0.1808s+1)(0.0490s+1)(0.0248s+1)

（3）根据表格中的数据画出系统的实际幅度频率特性曲线、相位频率特性曲线，并将实际幅度频率特性曲线转换成折线式Bode图，利用拐点在Bode图上算出系统的传递函数，同时利用上表作出Nyquist图。

幅频特性曲线：

相频特性曲线：

使用MATLAB对对数幅频特性曲线进行拟合，构造三条待定系数的，斜率分别为-20dB，-40dB，-60dB的渐进线。令渐近线与曲线相切，得到

ω1=4.87rad/s

ω2=25.62rad/s

ω3=75.79rad/s

得到的近似折线对数幅频特性图

得到开环传递函数：

G(s)=1(0.2053s+1)(0.0390s+1)(0.0131s+1)

根据表中数据得到的Nyquist图如下：

（4）请比较（3）中根据实验数据算出来的传函和（2）中机理建模的传函，出现误差的原因有哪些？

根据实验数据算出来的传递函数在前两个拐点处的误差很小，在第三个拐点处有较大误差。误差的产生原因：实验测量数据的误差（读数误差等）；系统本身电子元器件的误差；实际作图的误差（实际作图时切线的定位作图不会完全准确）；每一个频率转折点会受到其他转折点的影响，第一个转折点误差最小，后续每个转折点误差都会依次累加，使误差增大；测量方式带来的必然误差，理论切线必须从无穷远切入，因而所有切线实际都经过了“下压”偏移，且使用切线法拟合的幅值特性曲线在转折点附近具有极大误差，亦会对最终结果造成严重影响。

（5）随着数智技术的发展，越来越多的建模手段被提出，结合你所掌握的知识，请谈一谈建模方法。（加分题）

随着数智技术的不断发展，建模方法也在持续演进，由原来的“基于经验和数学机理”逐步扩展为“融合数据、知识与智能算法”的综合体系。传统的建模方式通常依赖对系统机理的深入理解，通过微分方程、统计模型、优化模型等手段描述事物的运行规律，这类方法结构清晰、可解释性强，但在面对复杂、多维度或高度耦合的系统时往往难以构建精确模型。随着数据规模和计算能力的提升，数据驱动的建模方式逐渐兴起，通过机器学习、深度学习等技术从大量数据中自动提取特征和规律，显著提升了建模效率与复杂系统处理能力，同时也带来了模型可解释性不足的问题。近年来，越来越多的方法开始尝试将“机理模型与数据模型”结合，例如物理信息建模（PINNs）、基于领域知识和关系结构的知识图谱建模等，这类方法能够在保持可解释性的同时增强模型对真实场景的适应力。在工业、交通和城市治理等领域，基于现实数据持续更新和迭代的数字孪生模型也成为重要方向，通过虚实同步提高预测和控制能力。此外，以大规模数据和计算为基础的自动化建模、模型生成技术的发展，使建模逐渐从依赖专家经验转向更加普惠、自动化的模式。总体来看，现代建模方法呈现出融合化、智能化和自动化的趋势，从单一方法走向多种技术协同，为复杂系统的分析和决策提供更加可靠、灵活的支撑。