东南大学自动控制实验室

实 验 报 告

课程名称：自动控制原理

### 实验名称：    ___Matlab/Simulink仿真实验_________

院（ 系）：    自动化学院     专    业：  自动化

姓    名：   张韫译萱       学    号：  08023214

实验时间：  2025.12.19      评定成绩：

审阅教师：

### 实验五 Matlab/Simulink仿真实验

一、实验目的：

（1）学习系统数学模型的多种表达方法，并会用函数相互转换。

（2）学习模型串并联及反馈连接后的系统传递函数。

（3）掌握系统BODE图，根轨迹图及奈奎斯特曲线的绘制方法。并利用其对系统进行分析。

（4）掌握系统时域仿真的方法，并利用其对系统进行分析。

二、预习要求：

参阅相关Matlab/Simulink参考书，熟悉能解决题目问题的相关Matlab函数。

三、实验内容：

1．已知H（s）=，求H（s）的零极点表达式和状态空间表达式。

零极点表达式的形式：

Hs=Ks-z1s-z2⋯s-p1s-p2⋯

状态空间表达式的形式：

x=Ax+Bu, y=Cx+Du

调用matlab内置函数tf2zp(num,den)，Hs的零极点表达式（写成向量形式）为：

P=-10-5                                               Z=-20

调用tf2ss(num,den)，H(s)的状态空间表达式为

A=-15-5010                                           B=10

C=2.550                                                  D=0

代码：

num = [0.05 1];

den = [0.02 0.3 1];

[z,p,k] = tf2zp(num,den)

2．已知，。

（1）求两模型串联后的系统传递函数。

Hs=H1s×H2s=s+5s(s+1)(s+2)×1s+1=s+5s(s+1)2(s+2)

（2）求两模型并联后的系统传递函数。

Hs=H1s+H2s=s+5s(s+1)(s+2)+1s+1=s2+3s+5ss+1(s+2)

（3）求两模型在负反馈连接下的系统传递函数。

Hs=H1s1+H1s×H2s=s+5s(s+1)(s+2)1+s+5s(s+1)2(s+2)=s2+6s+5s4+4s3+5s2+3s+5

Hs=H2s1+H1s×H2s=1s+11+s+5s(s+1)2(s+2)=s3+3s2+2ss4+4s3+5s2+3s+5

3.作出上题中（1）的BODE图（注意是串联后的系统），并给出幅值裕度与相位裕度。

BODE图：

得到的幅值和相位裕度：

幅值裕度为-5.07dB，相位裕度为-19.37°，可得该系统不稳定。

代码：

clc;

clear;

close all;

% H1(s) = (s + 5) / [s (s + 1)(s + 2)]

num1 = [1 5];

den1 = conv([1 0], conv([1 1], [1 2]));

% H2(s) = 1 / (s + 1)

num2 = 1;

den2 = [1 1];

%%串联

num = conv(num1, num2);

den = conv(den1, den2);

sys = tf(num, den);

%% Bode

figure;

bode(sys);

grid on;

title('Bode Plot of Series System H(s)');

%% 裕度

[GM, PM, Wcg, Wcp] = margin(sys);

GM_dB = 20*log10(GM);

fprintf('========== 稳定裕度 ==========\n');

fprintf('Gain Margin (GM) = %.4f\n', GM);

fprintf('Gain Margin (dB) = %.2f dB\n', GM_dB);

fprintf('Phase Margin (PM) = %.2f deg\n', PM);

fprintf('Gain Crossover Frequency (Wcg) = %.4f rad/s\n', Wcg);

fprintf('Phase Crossover Frequency (Wcp) = %.4f rad/s\n', Wcp);

4.给定系统开环传递函数为，绘制系统的根轨迹图与奈奎斯特曲线，并求出系统稳定时的增益K的范围。对内容4中的系统，当K=10和40时，分别作出闭环系统的阶跃响应曲线，要求用Simulink实现。

根轨迹图：

Nyquist曲线：

根据系统特征方程计算得到的劳斯表：

根据劳斯稳定判据，表中第一列的元素均需大于0，解得：（K=0点无实际意义，舍去）

0<K<26 or -10<K<0

代码：

clc;

clear;

close all;

%% 定义开环系统

num = 1;

den = conv([1 2], [1 2 5]);   % (s+2)(s^2+2s+5)

G = tf(num, den);

%% 根轨迹

figure;

rlocus(G);

grid on;

title('Root Locus of G(s)');

%% 奈奎斯特曲线

figure;

nyquist(G);

grid on;

title('Nyquist Plot of G(s)');

clc; clear;

syms K real

% 特征方程系数

a = [1 4 9 10+K];

n = length(a);

% 劳斯表初始化

R = sym(zeros(n, ceil(n/2)));

% 前两行

R(1,:) = a(1:2:end);

R(2,1:length(a(2:2:end))) = a(2:2:end);

% 递推构造劳斯表

for i = 3:n

for j = 1:size(R,2)-1

R(i,j) = simplify( ...

(R(i-1,1)*R(i-2,j+1) - R(i-2,1)*R(i-1,j+1)) ...

/ R(i-1,1) );

end

end

disp('劳斯表 R = ');

pretty(R)

assume(K, 'real')

Simulink仿真结构图：

将增益设置为10和40，响应曲线分别如下。

观察实验结果，K=10时系统稳定，K=40时系统振荡，符合4中所得系统稳定时K的取值范围。

5.仿真系统与实际系统存在差异性，请从运放的非线性角度出发（饱和特性、死区特性、时延特性）等方面，在题5中K=10的情况下，对仿真系统进行“逼真性”改造，观察控制效果。（加分题）

改造后的系统：

饱和特性：添加Saturation模块，设置饱和上限和下限，模拟运放的饱和特性。观察仿真结果，加入饱和特性后，超出饱和上限/下限的输出会被限制，导致出现削顶失真。

死区特性：添加Dead Zone模块，设置死区起点和终点，模拟运放的死区特性。观察仿真结果，加入死区特性后，在死区范围内的微小偏差被忽略，无法对系统进行调节，导致输出结果偏小。

时延特性：添加Transport Delay模块，设置时滞参数，模拟运放的时延特性。观察仿真结果，加入时延特性后，反馈信号经过延迟后传送到输入端，导致收敛速度变慢。

四、实验总结

本次实验中，我利用MATLAB相关函数，对已知传递函数的系统进行了分析，完成了伯德图、奈奎斯特图和根轨迹图的绘制，并且通过伯德图计算了系统的稳定裕度，通过根轨迹图判断了系统的稳定性，加深了对理论知识的认识与理解。此外，我对理论系统加入了死区特性、饱和特性和时延特性来模拟实际情况，完成了仿真系统的改造，并对非线性特性对实验结果的影响和原因进行了分析，加深了对实际系统的认识与理解。