元件缩写：

电力晶体管：GTR/PTR

可关断晶闸管：GTP

功率场效应晶体管：P-MOSFET

绝缘栅双极型晶体管：IGBT

IGBT是MOSFET和 GTR的复合管（电力场效应晶体管，电力晶体管）

晶闸管对触发脉冲的要求是：

1、

2、

3、

4、

多个晶闸管相并联时必须考虑  的问题，解决的方法是

在电流型逆变器中，输出的电压波形为    ，输出电流波形为

当温度降低时，晶闸管的触发电流会  、正反向漏电流会  ；当温度升高时，晶闸管的触发电流

会  、正反向漏电流会

在有环流逆变系统中。。。

常用的过流保护措施有    、    、    、    。（写出4种）

逆变器按直流侧提供的电源性质来分，可分为    和    ，电压型逆变器直流侧是电压源，通常

由可控整流输出在最靠近逆变桥侧用电容器进行滤波，电压型三相桥式逆变电路的换流是在桥路

的本桥元件之间换流，每只晶闸管导电的角度是  ；而电流型逆变器直流侧是电流源，通常由可

控整流输出在最靠近逆变桥侧是用电感滤波，电流型三相桥式逆变电路换流是在异桥元件之间换

流，每只晶闸管导电的角度是120度

直流斩波电路按输入电压与输出电压的高低变化来分类有：

由晶闸管构成的逆变器换流方式有负载换流和强迫换流。

按逆变后能量去向不同来分类，逆变器可分为有源逆变器与无源逆变器

单结晶体管产生的触发脉冲是尖脉冲，主要用于驱动小功率晶闸管；锯齿波同步触发电路产生的

脉冲为强触发脉冲，可以触发大功率晶闸管。

软开关电路种类很多，但归纳起来可分为零电流开关与零电压开关两大类。

直流斩波电路在改变负载的直流电压时，常用的控制方式有等频调宽控制，等宽调频控制，脉宽

与频率同时控制三种。

晶闸管在额定情况下电流有效值等于电流平均值的1.57倍，通常选择晶闸管时还要留出1.5-2倍

的裕量。

通常变流电路实现换流的方式有器件换流，电网换流，负载换流，强迫换流四种。

在单相交流调压电路中，负载为电阻时移相范围是0-π，负载是阻感性时移相范围是φ-π

在电力晶闸管电路中，常用的过压保护有避雷器；阻容吸收；硒堆；压敏电阻；整流式阻容吸收等几种。

晶闸管的维持电流IH是指在40度条件下，门极断开时，晶闸管从较大通态电流下降到刚好能保持导通所须的最小阳极电流。

普通晶闸管的图形符号是  ，三个电极分别是阳极A、阴极K和门极G，晶闸管导通的条件是阳极加正电压，阴极接负电压，门极接正向电压形成了足够的门极电流时晶闸管导通；关断条件时当晶闸管阳极电流小于维持电流IH时，导通的晶闸管关断。

单相全波可控整流电路中，晶闸管承受的最大反向电压为2U2，三相半波可控整流电路中，晶闸管承受的最大反向电压为6U2。（电源相电压为U2）

要使三相全控式整流电路正常工作，对晶闸管触发方法有两种，一是用大于60°小于120°的宽脉冲触发，二是用脉冲前沿相差60°的双窄脉冲触发。